| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子级制造 术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造 atomic level manufacturing

通过规模化精准操控原子，将制造精度或结构推进至原子水平，使产品性能逼近极限的制造技术。

原子制造 atomic manufacturing

（1）制造精度达到原子级别的加工与制造,构建按需设计的原子尺度功能微结构[1]。

（2）在原子层面精准操控物质结构，制造出具备原子级特定结构与超常规物性的材料及器件。

原子级制造软件 atomic level manufacturing software

实现原子级制造设计、模拟、控制、分析的自动化、智能化专用软件。

原子级制造装备 atomic level manufacturing equipment

实现原子级加工、构筑、改性、表征的专用装备。

原子级制造产品 atomic level manufacturing products

核心功能、关键性能或基础结构直接由原子级制造技术决定的产品。

原子级自组装 atomic level self-assembly

原子/分子在特定条件下自发、有序形成原子级结构的过程。

原子级制造可靠性 atomic level manufacturing reliability

原子级制造过程与产品的稳定性、重复性度量。

批量原子操控 bulk atomic manipulation

通过对原子群体进行精确定位、排列、操纵或组装，以实现高效率、大规模原子级制造的技术范式。

单原子 monatomic; single atom

（1）以单个原子孤立形式存在，不与其他原子成键的粒子。

（2）一个原子构成的物质单元，是化学反应中不可再分的最小粒子‌。

单原子催化剂 single-atom catalysts SACs

以孤立单原子为活性中心的催化材料[2]。

量子点 quantum dot

三维受限的纳米尺度原子团簇，呈现量子尺寸效应。

原子/分子团簇 atom cluster; atomic cluster

（1）几个至几万个原子组成的相对稳定的微观聚集体,是一种物质结构新形态[3]。

（2）由数个至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力形成的相对稳定的微观或亚微观聚集体。

原子线 atomic line

由单链或少数几链原子有序排列组成的一维结构。

原子层 atomic layer

材料表面以原子为单位逐层沉积的二维结构单元。

原子基元 atomic basis; atomic primitive

由单原子或多个原子组成的周期性重复单元。

原子级加工 atomic processing[4] /atomic-level machining

以单原子或多原子为基本操作单元进行材料去除、添加和迁移，实现原子尺度形貌与成分精确调控。

原子级抛光atomic layer polishing[5]; atomic-level polishing

（1）对器件表面实现以原子层为基本单元的极限精度抛光去除技术[3]。

（2）通过机械、化学或能量束等作用使加工表面达到原子级平整度和光滑度的表面处理技术。

原子级切削atomic-level cutting

通过减小刀具尺寸和提高机床精度，实现原子尺度结构可控高质量加工的切削技术[6]。

原子级构筑atomic-level fabrication

以单原子或原子团簇为基本单元，按预设结构和功能进行精准堆叠或组装的技术。

单原子操控 single-atom manipulation

（1）在单原子水平上对原子体系进行操控[7]。

（2）对单个原子进行捕获、移动或定位的操作技术。

原子层（级）刻蚀 atomic layer etching, ALE

利用原子层沉积形成的自限制逐层反应结合传统的连续刻蚀工艺形成的技术[3][8]。

原子层沉积 atomic layer deposition, ALD

通过精准控制前驱体气体和反应气体在基底表面发生吸附或饱和反应，实现原子层逐层沉积的技术[3]。

原子级改性/原子层改性 atomic layer modification[9]；atomic-level modification

原子层制造中通过外表面精加工及界面原子层精准增减调控界面特性、实现高性能器件制造的技术[3]。

原子级缺陷调控[5] atomic defect controll[10]

对材料表面及亚表面在加工过程中产生的原子级损伤和缺陷进行精准控制与修复的技术[5]。

原子级测量 atomic level measurement；atomic-level metrology

（1）在原子级时间、空间和能量尺度上，对原子级制造中材料、结构或器件精确测量与表征的技术过程[11]。

（2）以原子作为基本分辨单元，对物质的形貌、结构、特性等进行定量或定性表征的技术。

原子级精度 atomic level precision

（1）制造过程或结果的空间分辨率和操作精度达到原子尺度水平。

（2）原子尺度上材料加工、结构构筑或测量表征的极高精准度[11]。

原子级结构 atomic level structure[12]

物质在原子尺度上的排列、键合方式及微观特征。

原子级表面 atomic level surface

（1）在原子尺度上通过精密抛光技术实现的超光滑表面[13][14]。

（2）表面粗糙度优于原子直径，无宏观或微观缺陷的理想化表面。

量子尺度加工极限 quantum scale processing limit

量子力学基本规律对物质操控精度的底层约束。

扫描探针操纵技术 scanning probe manipulation technology

基于扫描探针显微镜原理，通过精密控制探针与微观对象作用实现原子级操控。

原子级精准调控 atomic level precision control

在原子尺度上精准操控原子/分子状态以实现确定性调控物质微观结构与性质的技术。

原子级制造企业 atomic level manufacturing enterprise

以原子级制造技术为核心竞争力，从事相关研发、生产与商业化应用的高技术企业。

能场限域原子精度调控 Field confinement for atomic precision control

利用外场（如电磁场、激光场等）对原子级结构基元进行精确操控的技术，通过能场与限域空间的协同作用，实现原子尺度下的物质转化与能量利用。

原子级加工装备 atomic processing equipment

能够在原子尺度对材料进行精确操控、沉积或刻蚀的专用设备。

原子级抛光装备 atomic level polishing equipment

通过原子级抛光技术实现表面原子级平整化处理的专用设备。

原子级切削装备 atomic level cutting equipment

通过原子级切削技术实现原子尺度材料去除的专用设备。

原子级/层刻蚀装备 atomic layer etching equipment; atomic level etching equipment

通过自限制反应或离子束等技术实现原子级精度选择性去除的专用设备。

原子层沉积装备 atomic layer deposition equipment

（1）通过逐层原子吸附反应实现薄膜原子级可控生长的设备。

（2）是一种精密的制造工具，它利用气相前驱体脉冲的交替通入，在真空或惰性气体环境中，使前驱体在沉积基体表面依次发生化学吸附与反应，逐层构建出高质量、超薄且均匀的沉积膜。【团体标准-原子层镀膜设备】

原子级修复装备 atomic level repair equipment

对材料缺陷进行原子级精准填补或修正的专用设备。

原子级修形装备 atomic level shaping equipment‌

通过离子束、等离子体等技术实现材料表面或结构原子级精度形貌调整的专用设备。

原子级注入装备 atomic level implanter；atomic level implantation equipment

精确操控单原子或原子团簇进行材料注入的专用设备。

原子级表面清洁装备 atomic level surface cleaning equipment

实现材料表面原子级污染物精准去除且不损伤基底晶格的专用设备。

原子级激光干涉曝光装备  atomic level laser interference exposure equipment

通过激光干涉技术实现原子级精度图案加工的专用设备。

团簇束流精准操控 cluster beam precision manipulation

对原子团簇束流的运动、分布及状态进行精确调控的技术。

单原子层去除精度 single atomic layer removal precision

在加工中精准去除单原子层的尺寸控制能力与误差范围。

原子级聚焦离子束装备 atomic level focused ion beam equipment

利用聚焦离子束技术实现原子尺度材料制备的专用设备。

原子级激光加工装备atomic level laser beam machining equipment

利用激光在原子尺度精准控制材料增减、改性的专用设备。

原子级表面耐腐蚀处理 atomic level surface corrosion resistance treatment

通过原子级制造工艺改善材料表面性能以抑制或延缓腐蚀发生的技术。

等离子体刻蚀技术 plasma etching technology

将曝光显影在光刻胶上的图形转移到目标材料上，最终形成所需设计图案的过程[15]。

原子级构筑装备 atomic layer fabrication equipment

通过原子尺度精准操控实现直接构建具有特定功能结构和器件的专用设备。

单原子操控装备 single atoms manipulation equipment；single-atom manipulation equipment

可原位、实时、精准的对单原子进行识别、定位、排列等操作的专用设备。

原子层生长装备 Atomic-layer growth equipment

通过外延技术实现原子级平整，控制层间界面扩散小于单原子层的专用设备。

原子层颗粒包覆装备 atomic layer deposition (ALD) equipment for particle coating；Atomic-layer particle coating equipment；原子层沉积粉体包覆设备（Atomic layer deposition reactor for particle surface coating）

（1）借助原子层沉积（ALD）技术，对微纳米颗粒实施原子层级精度表面包覆的先进设备[16]。

（2）采用原子层沉积技术，通过自限制表面反应对微纳米颗粒表面实现原子级精度包覆的设备。

（3）T/CASME 134-2022，原子层沉积粉体包覆设备（Atomic layer deposition reactor for particle surface coating）【团体标准】

原子级材料创制装备 atomic level materials fabrication equipment；atomic-level material creation equipment

通过对原子进行精确操控, 按需设计、合成具有全新组成、结构和功能的材料或器件的专用设备。

分子束外延装备 molecular beam epitaxy equipment

精准控制原子/分子束沉积制备超薄材料的专用设备。

原子级3D打印装备 atomic level 3D printing equipment

通过原子尺度精准堆叠材料以构建三维结构的专用设备。

原子级改性装备 atomic layer modification equipment

（1）在原子级别调控结构以精准改变材料性能的专用设备。

（2）实现材料外表面精加工与化学特性原子级精准调控的专用设备。

原子级测量装备 atomic level measurement equipment

能够在原子级尺度对物质的形貌、结构、物理、化学特性等进行精确测量和分析的仪器设备。

原子级制造过程动态检测装备 dynamic detection equipment for atomic level manufacturing；atomic level manufacturing process dynamic monitoring equipment

（1）实时监测原子级制造过程中材料结构与行为变化，实现精准控制与质量优化的专用设备。

（2）实时监测原子级制造过程中原子迁移、能量传递等动态参数，支持高时空分辨反馈控制的专用设备。

原子级制造产品检测装备 atomic level manufactured product inspection equipment

通过原子尺度表征技术实现产品微观结构、成分及功能特性原子级精度检测与评估的专用设备。

原子级表征装备 atomic level characterization equipment

在原子尺度对材料结构、成分等特性进行精准分析的专用设备。[11]

冷原子干涉技术 cold atom interferometry (CAI)

利用冷原子物质波干涉实现精密测量的量子技术手段。

皮米级基准测量平台 picometer-level reference measurement platform

实现皮米尺度高精度量值溯源与校准的专用测量系统。

双聚焦谱仪 double focusing spectrometer

通过双聚焦系统实现离子能量与质量精确分离的分析仪器。

原子力显微镜 atomic force microscope，AFM

通过探针与表面原子力作用获取表面微观形貌的成像仪器。

扫描隧道显微镜 scanning tunneling microscope，STM

基于隧道电流探测表面原子级结构的扫描探针显微镜。

单原子敏感质谱仪 single atom sensitive mass spectrometer

可精准检测单个原子质量与成分的高灵敏分析仪器。

原子级制造产品 atomic level manufactured product

经原子级精准构筑获得的具有特定功能的制品。[11]

原子级制造材料 atomic level manufacturing materials；atomic-level manufactured materials

利用原子级制造技术创造出的具有特定预设性能，成分、晶格结构与缺陷水平实现原子级控制的材料。

原子级制造光电元器件 atomic level manufactured photoelectric components；atomic-level manufactured optoelectronic components

利用原子级制造技术设计和制造出的性能逼近物理极限、具有全新功能的光电转换和电子器件。

原子级制造机械基础件 atomic level manufacturing machine element；Atomic-level manufactured mechanical Components

（1）支撑原子级制造设备运行的核心基础机械零部件。

（2）用于原子级制造机械系统的核心构件，显著提升耐磨性、疲劳寿命及运动精度。

原子级制造生物医药产品 atomic level manufacturing biological medicine product；Atomic-level manufactured biomedical products

利用原子级制造技术制备的具有特定生物功能并满足生物医药领域质量和安全标准的制品。

原子级制造量子器件 atomic level fabrication of quantum device

利用原子级制造技术制备的量子比特、单光子源等。

原子级存储器 atomic level memory device

利用单原子状态存储信息的器件。

原子级传感器 atomic level sensor

对单原子/分子响应的传感元件。

原子级制造应用服务 atomic level manufacturing application services

以原子级制造技术为核心，为各行业提供基于原子级制造专业解决方案和知识产权的产业化、商业化服务。

原子级制造评价指标 atomic level manufacturing evaluation indicators；Atomic-level Manufacturing Evaluation Metrics

用于量化评估原子级制造过程及产品的关键参数体系，以衡量制造的精确性、一致性、可靠性等。

原子级制造标准化体系 standardization system for atomic level manufacturing

确保原子级制造技术在设计、研发、生产、应用等全过程中，实现一致性、可靠性和可重复性而建立的系列标准、规范、协议和计量基准的统称。

原子级制造云平台 cloud platform for atomic level manufacturing

集成原子级制造设计、仿真、加工、构筑、检测、验证、应用推广等服务于一体的数字化系统。

参考文献

- 戴庆,宋凤麒,潘曹峰,等.原子制造的物质科学基础[J].科学通报,2024,69(19):2777-2788.

- Botao Q ,Aiqin W ,Xiaofeng Y , et al.Single-atom catalysis of CO oxidation using Pt1/FeOx.[J].Nature chemistry,2011,3(8):634-41.

- 雒建斌,郭东明,杨华勇,等.原子级制造的关键基础科学问题[J].中国科学基金,2024,38(01):86-98.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.022.

- 郭云娜,崔晗涛,叶张然,等.二维非晶碳材料的原子级加工（英文）[J].Science China(Materials),2024,67(12):4059-4064.

- 钱林茂,陈蓉,朱利民,等.原子层制造的研究现状与科学挑战[J].中国科学基金,2024,38(01):99-114.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.004.

- 张振宇,李琳,巨阳,等.原子精度制造新原理和新方法[J].中国科学基金,2024,38(01):146-158.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.007.

- 张智明.单原子操控——2012年诺贝尔物理学奖得主Haroche科学成就简介[J].量子光学学报,2012,18(04):305-311.

- 欧阳亦,颜光辉,陈国祥,等.高精度、选择性原子层刻蚀技术研究进展[J].功能材料与器件学报,2025,31(03):145-159.DOI:10.20027/j.gncq.2025.0022.

- Nguyen C T, Gu B, Cheon T, et al. Atomic layer modulation of multicomponent thin films through combination of experimental and theoretical approaches[J]. Chemistry of Materials, 2021, 33(12): 4435-4444.

- Liu H, Wang J, Liu Y, et al. Visualizing Ultrafast Defect-Controlled Interlayer Electron-Phonon Coupling in Van der Waals Heterostructures[J]. Advanced Materials, 2022, 34(33): 2106955.

- 居冰峰,姜澜,孙立涛,等.原子级制造测量与表征研究现状综述[J].中国科学基金,2024,38(01):132-145.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.006.

- 吕宏伟,国文馨,陈敏,等.热稳定单原子催化剂的理性构筑:从原子级结构到实际应用（英文）[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,43(01):71-91.

- Hong J, Tian Y, Liang T, et al. Imaging surface structure and premelting of ice Ih with atomic resolution[J]. Nature, 2024, 630(8016): 375-380.

- Luo Z ,Zhang Z ,Zhao F , et al.Advanced polishing methods for atomic-scale surfaces: A review[J].Materials Today Sustainability,2024,27100841-.

- 戴忠玲,毛明,王友年.等离子体刻蚀工艺的物理基础[J].物理,2006,(08):693-698.

- 华中科技大学.一种纳米颗粒空间原子层沉积连续包覆装置及方法:201710423764.5[P].2019-07-09.