| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子级制造 术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造 atomic level manufacturing

通过规模化精准操控原子，将制造精度或结构推进至原子水平，使产品性能逼近极限的制造技术。

原子制造

原子及近原子尺度制造 atomic and close-to-atomic scale manufacturing

亦即原子级制造，是将能量直接作用于原子，形成原子级精度、特征结构、材料物性变化的制造技术[1-5]。

- 原子及近原子尺度制造 百度百科，2025-08-13.

- 第三届制造范式Ⅲ国际论坛在渝举行 搜狐网，2025-05-21.

- 第73届国际生产工程院大会开幕式致辞 国际工程技术前沿，2024-08-19.

- 房丰洲,赖敏,王金石,吕鹏,于楠,罗熙淳,胡春光,陈远流,陈磊,邓辉,徐涛,康城玮,韩伟,冯俊元.制造发展的三个范式：制造发展规律的研究.中国科学基金,2024,38(01):159-171.

- Tolio, T. CIRP Novel Topics in Production Engineering Volume 1. 2024, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54034-9

- 原子级制造 百度百科， 2025-08-20.

- 雒建斌,郭东明,杨华勇,叶鑫,钱林茂,居冰峰,姜澜,邵金友,张振宇,陈磊,陈远流,胡洁,李祥明,冯俊元,韩伟娜,谭新峰,解国新,赖一楠,苗鸿雁,王岐东.原子级制造的关键基础科学问题.中国科学基金,2024,38(01):86-98.

原子级制造软件

原子级制造装备 atomic-level manufacturing equipment

在原子尺度上对材料进行精准操控、加工、表征、测量的高精度设备。

原子级制造产品

单原子

原子团簇

原子线

原子层

原子基元

原子级加工 atomic scale machining

在原子尺度上对材料进行精准操控（如原子迁移、增加、去除），实现原子级精度制造的技术。

原子级抛光 atomic-level polishing

通过高度可控的材料去除机制，使样品表面粗糙度Sa达到小于0.1nm的局部甚至全局平整度的技术。

原子级构筑

单原子操控

原子级改性atomic scale modification

通过精确操控原子的排列、化学反应或物理作用，在原子尺度上定向改变材料的结构、组成或性能，以实现特定功能性能提升的技术[1]。

[1]关于发布原子级制造基础研究重大研究计划2025年度项目指南的通告 国家自然基金科学委员会，2025-08-08.

原子级测量atomic-level measurement

在原子级的时间（1 fs）、空间（0.1 nm）、能量尺度（1 meV）上对材料、结构或器件进行精确测量和表征的技术[1，2]。

- 关于发布原子级制造基础研究重大研究计划2025年度项目指南的通告 国家自然基金科学委员会，2025-08-08.

- 居冰峰,姜澜,孙立涛,陈远流,胡洁,韩伟娜,徐涛,刘大猛,杨琛,张军辉,唐金岩,孙靖雅,郭宝山.原子级制造测量与表征研究现状综述[J].中国科学基金,2024,38(01):132-145.

原子级精度atomic-level precision

指加工结构的特征尺寸或者表面的偏差达到埃米级别。

原子级结构atomic scale structure （or atomic scale feature）

指结构特征尺寸在一维或多个维度的特征尺寸达到埃米级别。

原子级表面atomic-level surface

材料表层一个或数个原子层的区域，表面粗糙度Sa控制达到了埃米级别的表面。

原子级制造企业

原子级加工装备atomic-level processing equipment

在原子尺度上对材料进行一维或多维精准操控、加工的高精度设备。

原子级抛光装备atomic-level polishing equipment

能够实现原子级表面平整化的高精度加工设备，如化学机械抛光、等离子体抛光和离子束抛光装备。

原子级切削装备

原子级刻蚀装备atomic-level etching equipment

通过等离子体、激光、离子束等能束复合干法刻蚀或限阈化学湿法刻蚀加工原子级表面或结构的装备。

原子层沉积装备

原子级修复装备

原子级修形装备

原子级注入装备

原子级表面清洁装备

原子级构筑装备

单原子操控装备

原子层生长装备

原子层颗粒包覆装备

原子级材料创制装备

原子级改性装备atomic-level modification equipment

实现作用材料原子层级原子的成键变化，进而提升材料性能的装备。

等离子体改性装备plasma modification equipment

通过等离子体改性改变表层原子的物化特性，可衔接抛光或湿法刻蚀实现原子级表面加工[1,2]。

- 吉建伟，山村和也，邓辉.面向单晶SiC原子级表面制造的等离子体辅助抛光技术,物理学报，2021，70: 068102. doi: 10.7498/aps.70.20202014.

[2] P Lyu,M Lai, Z Liu, F Fang. Atomic and close-to-atomic scale polishing of Lu2O3 by plasma-assisted etching. International Journal of Mechanical Sciences,2023, 252(4):108374. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2023.108374

原子级测量装备

原子级制造过程动态检测装备

原子级制造产品检测装备

原子级表征装备

原子级制造产品

原子级制造材料

原子级制造光电元器件

原子级制造机械基础件

原子级制造生物医药产品

原子级制造应用服务

原子级制造评价指标