| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子级制造 术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造 atomic-level manufacturing

在原子尺度上对材料进行规模化可控去除、增加与迁移，实现产品性能与功能跃迁的制造技术[1,2]。

原子制造atomic manufacturing

- 将原子级制造技术生产的原子、纳米或微米级组件组装成具有全新功能的宏观产品的制造技术[3]。

原子级制造软件atomic-level manufacturing software

通过原子模拟方法对原子级制造中材料的结构、性能及加工过程进行精准建模与系统性模拟[4]。

原子级制造装备atomic-level manufacturing equipment

支撑原子级制造过程的能量施加、原子操控、原子检测及组装流程的专用设备。

原子级制造产品atomic-level manufacturing product

- 材料经原子级制造精准调控与组装工艺所制备出物理、化学或功能特性呈现超常规表现的终端制品[5]。

单原子single atom

- 物质的基本单位，直径约为三分之一纳米。原子是分子和固体物质的基础[6]。

原子团簇atomic cluster

由几个至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体（粒径不大于1纳米）[7]。

原子线atomic lines

中性原子的外层电子从高能态跃迁至基态或较低能态时发射的线状光谱[8]。

原子层atomic layer

一层原子结构所形成的原子膜，其厚度与单个原子层尺度相当。

原子基元atomic basis

在晶体结构中，附着于晶格格点上具有完全相同组成和原子排列方式的最小原子集合（可包含一个或多个原子）[9]。

原子级加工atomic scale machining

      - 尺寸精度在0.01μm以下，材料去除以单个原子剥落方式为基本特征的加工[10]。

原子级抛光atomic-level polishing

一种能够将材料表面粗糙度控制在原子尺度（几个原子层厚度范围内）的超高精度表面加工技术[11]。

原子层刻蚀atomic layer etching

通过交替的自限制反应与去除过程，实现单原子层精度可控去除材料的精密刻蚀技术。

原子级构筑atomic-level construction

以原子或分子为基本单元，在原子尺度上精确控制其排列、连接和组装，定向构建具有特定结构、组成和功能的材料或器件的原子级制造技术[12]。

单原子操控Single-atom manipulation

通过扫描隧道显微镜、冷原子光晶格等手段对单个原子进行多维调控的物理学基础技术[13]。

原子层沉积atomic layer deposition

通过交替的自饱和表面吸收和化学反应循环沉积材料，制造均匀且共形的薄膜的过程，从而实现原子尺度的厚度控制[14]。

原子层电沉积atomic layer electrodeposition

通过精准调控电化学反应，实现单原子层或亚单原子层精度薄膜沉积的技术。

原子级复制atomic-level replication

一种能够在原子尺度上精确复制材料表面微观结构、原子排列或原子级图案的原子级制造技术[15]。

原子级改性atomic-level modification

通过精确操控原子的排列、化学反应或物理作用，在原子尺度上定向改变材料的结构、组成或性能，以实现特定功能性能提升的技术[16]。

原子级测量atomic-level measurement

在原子级的时间（1 fs）、空间（0.1 nm）、能量尺度（1 meV）上对材料、结构或器件进行精确的测量和表征的技术[17]。

原子级精度atomic-level precision

制造、测量或调控过程达到在数个原子直径范围内控制材料表面、面形、形位、结构特征尺寸、加工损伤的水平或成分[18]。

原子级面形精度atomic-level surface shape accuracy

零件表面的实际微观形状与理想形状之间的偏差控制在单原子厚度或几个原子直径范围内的精度。

原子级表面粗糙度atomic-level surface roughness

材料表面在原子尺度上的平整程度或表面起伏控制在单个原子层以内。

原子级形位公差atomic-level geometric tolerances

零件实际形状和位置相对于理想状态的允许最大变动量在单原子或几个原子直径范围内。

原子级几何尺寸精度atomic-level geometric accuracy

材料表面或内部结构的厚度、宽度、深度等在原子尺度上的精确控制。

原子级位置精度atomic-level position accuracy

目标要素（如单个原子、纳米颗粒、原子级标记点）相对于基准要素的实际位置与理想位置之间的偏差控制在单原子或几个原子直径范围内。

原子级结构精度atomic-level structural accuracy

原子排列形成的晶体结构、界面结构等的完整性和精确性。

原子级成分精度atomic-level composition accuracy

材料中原子种类及分布的精确性。

原子级表面完整性atomic-level surface integrity

材料表面原子尺度无显著缺陷，且原子排列、组成及结构与理想状态偏差在单原子或几个原子量级的状态。

原子级表面缺陷atomic-level surface defects

材料表面在原子尺度上存在晶体空位、间隙原子、位错、原子台阶错位等，其尺寸通常在单个原子直径至数个原子尺度范围内。

原子级亚表面损伤atomic-level subsurface damage

材料表层以下存在的原子错位、微裂纹、晶格畸变等缺陷，其深度通常为数个至数十个原子层厚度。

原子级结构atomic-level structure

材料或器件中原子在纳米至亚纳米尺度下的排列方式、化学键合状态及缺陷分布等微观特征[16]。

原子级表面atomic-level surface

表面平整度、粗糙度或其结构特征处于单个原子尺寸或几个原子层尺度范围，且表面原子排列状态可被精准调控或表征的材料表面[19]。

原子级制造企业atomic-level manufacturing companies

以原子尺度操控技术为核心，通过精准调控原子排列、结构或表面状态实现材料性能优化或器件功能创新，并具备规模化生产能力的科技型企业[20]。

原子级加工装备业atomic-level processing equipment industry

从事开发、生产可在原子尺度上对材料执行抛光、切削、刻蚀等加工操作相关装备的产业[21]。

原子级抛光装备atomic-level polishing equipment

能够以原子尺度精度对目标对象表面进行光滑处理以降低其粗糙度的一类设备。

原子级切削装备atomic-level cutting equipment

可按原子精度标准从加工对象上可控去除原子层级材料以改变其形状或尺寸的切削设备。

原子级刻蚀装备atomic-level etching equipment

利用物理或化学等手段，可在原子精度上有选择性地去除目标材料部分区域的装备。

原子级修复装备atomic-level repair equipment

能以原子级的精度修复加工对象上原子尺度损伤或缺陷的一类设备。

原子级修形装备atomic-level shaping equipment

可按原子级精细程度对物体实施改变其原有外形作业的设备。

原子级注入装备atomic-level implantation equipment

能将特定原子按原子精度要求受控注入至目标材料内特定位置的设备。

原子级表面清洁装备atomic-level surface cleaning equipment

可将目标对象表面杂质或污染物去除至原子级清洁标准的设备。

原子级构筑装备atomic-level construction equipment

支持以原子或原子层等原子级尺度单元，执行操控原子构建物质、生长原子层等构筑操作的一系列装备总称[22]。

单原子操控装备Single-atom manipulation equipment

利用扫描隧道电子显微镜或原子力显微镜等原理，能对单个原子进行移动、定位等特定操控的设备。

原子层生长装备atomic layer growth equipment

可在特定环境下按原子层为单位使材料实现有序生长以制备超薄晶体层等的装备。

原子层沉积装备atomic layer deposition equipment

借助逐层自限制反应，实现按原子层精度来沉积薄膜材料的设备。

原子层电沉积装备atomic layer electrodeposition equipment

通过精确控制电化学反应条件实现单原子层或亚单原子层精度沉积的专用设备。

原子级压印装备atomic-level imprinting equipment

能够以单原子或近单原子层精度将图案、结构等压印至目标材料上的高精密压印加工设备。

原子层颗粒包覆装备atomic layer particle coating equipment

能以原子层精度给颗粒表面逐层包覆上特定物质的装备。

原子级材料创制装备atomic-level material creation equipment

能在原子尺度通过调控原子或分子排列等来创制具备特定新性能材料的一类前沿设备。

原子级改性装备atomic-level modification equipment

      - 通过原子级操作对材料实施改性处理，进而改变其原有物理、化学等特性的装备。

原子级测量装备atomic-level measurement equipment

在原子级制造中，可执行对加工过程或产品进行原子精度的检测、表征等测量任务的装备集合。

原子级制造过程动态检测装备atomic-level manufacturing process dynamic detection equipment

用于在原子级制造进程中对涉及对象以原子级精度实时动态检测的设备。

原子级制造产品检测装备atomic-level manufacturing product testing equipment

能以原子级检测精度来判断原子级制造产出产品是否符合既定标准的装备。

原子级表征装备atomic-level characterization equipment

可在原子尺度水平对物质的物理、化学等属性开展定性或定量表征分析的设备。

原子级制造产品atomic-level manufacturing products

通过原子级制造技术加工出具备原子级精度特征或性能逼近理论极限的一系列各类材料或元器件。

原子级制造材料atomic-level manufacturing materials

利用原子级制造技术，在原子水平精确控制结构而创制出的具备超常规物性的新型材料[22]。

原子级制造光电元器件atomic-level manufacturing optoelectronic components

基于原子级制造技术制造，以原子级精度优化来达成特定优异光电性能的元器件。

原子级制造机械基础件atomic-level manufacturing basic mechanical components

采用原子级制造技术制造，能满足高端机械设备原子级精度要求的轴承、轴等基础零部件。

原子级制造生物医药产品atomic-level manufacturing biopharmaceutical products

基于原子级制造技术，可制造出的有特殊生物相容性等契合生物医药应用场景的产品。

原子级制造应用服务atomic-level manufacturing application services

围绕原子级制造技术、原子级制造产品等提供的包括评价、技术支持等各类相关服务。

原子级制造评价指标atomic-level manufacturing evaluation indicators

依据原子级制造特性制定的，用以衡量原子级制造过程、产品性能、服务质量等是否达标的一系列量化或非量化标准。

参考文献

[1] https://baike.baidu.com/item/原子及近原子尺度制造/66289272

[2]雒建斌,郭东明,杨华勇,叶鑫,钱林茂,居冰峰,姜澜,邵金友,张振宇,陈磊,陈远流,胡洁,李祥明,冯俊元,韩伟娜,谭新峰,解国新,赖一楠,苗鸿雁,王岐东.原子级制造的关键基础科学问题[J].中国科学基金,2024,38(01):86-98.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.022.

[3] https://www.darpa.mil/research/programs/atoms-to-product

[4] https://www.synopsys.com/manufacturing/quantumatk.html

[5] 宋凤麒,戴庆.原子制造:物质科学的未来技术.物理, 2023,52(6):371—380

[6] “Nanotechnology: Basic Science and Emerging Technologies”, M. Wilson et al, Chapman and Hall (2002) ISBN 1-58488-339-1

[7] https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=148081

[8] 章原子发射光谱法．sky.taru.edu.cn．2022-11-30

[9] http://home.ustc.edu.cn/~zz0312/PhyChemIII/Chapter%201.pdf

[10] 全国科学技术名词审定委员会审定公布

[11] Fengzhou Fang. "Polishing approaches at atomic and close-to-atomic scale." Micromachines 14, no. 2 (2023): 343.

[12] Fengzhou Fang. 2020. Atomic and close-to-atomic scale manufacturing: perspectives and measures. International Journal of Extreme Manufacturing, 2(3), p.030201.

[13] 刘玉柱等. 利用强场多光子电离技术实现对多原子分子离子振动量子态的光学操控．《物理学报》，2014

[14] ISO/TS 80004-8:2020, 8.2.2

[15] https://www.yalescientific.org/2021/04/a-new-frontier-of-atomic-scale-replication/

[16] https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info95400.htm

[17] 居冰峰,姜澜,孙立涛,陈远流,胡洁,韩伟娜,徐涛,刘大猛,杨琛,张军辉,唐金岩,孙靖雅,郭宝山.原子级制造测量与表征研究现状综述[J].中国科学基金,2024,38(01):132-145.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.006.

[18] 张振宇,李琳,巨阳,陈云飞,许剑锋,闫永达,徐飞飞,周天丰,段辉高,黄志权,徐凯臣,朱吴乐,彭小强,邓辉,司伟,王吉,王金石,吕鹏,冯俊元.原子精度制造新原理和新方法[J].中国科学基金,2024,38(01):146-158.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2024.01.007.

[19] Zhang, Y., Tang, J., Liang, S., Zhao, J., Hua, M., Zhang, C. and Deng, H., 2024. Atomic-scale smoothing of semiconducting oxides via plasma-enabled atomic-scale reconstruction. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 196, p.104119.

[20] https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6999416.htm

[21] https://www.ccidit.com/赛迪咨询，原子级制造：改变生产制造方式，引领全球制造业变革（2025年第1期

[22] https://ysg.ckcest.cn/ysgNews/1755951.html 原子级制造的关键基础科学问题-中国工程院院士馆