| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子级制造 术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造 atomic level manufacturing

原子级制造是指将能量精准作用于原子/原子层，通过对原子的批量化操控，实现原子限域去除或有序构筑，获得超常性能产品的变革性制造范式。

原子制造

通过对原子的逐一精确批量操控，自下而上地构造全新材料、器件与系统。

原子级制造软件

原子级制造装备

指能够实现原子尺度上的感知、定位、操控、加工与组装，并具备可编程、自动化能力的极端精密制造平台。

原子级制造产品

其核心功能、卓越性能或特殊结构直接由原子尺度的精确排列、操控或改性所决定的材料和器件。

单原子

不与其他原子形成化学键合，保持元素化学性质的单个原子，是原子级制造中最基本的、不可分割的最小单元。

原子团簇

原子线

原子层

由原子以有序或近有序方式排列构成的单原子厚度的二维平面薄层。

原子基元

指原子级制造中作为基本构建单元的、结构明确的原子级实体。

原子级加工

是在原子尺度上，以原子级精度对材料或器件的原子或原子基元开展增材、减材或改性处理等制造操作的统称。

原子级抛光

一种超精密表面加工技术，基于原子尺度的物理或化学反应做到原子层可控去除，使工件表面达成原子级平整表面。

原子级构筑

指以原子或特定原子基元为基本单元，通过精确控制其位置、朝向和化学键合，从下至上地搭建具有预设功能的新型量子结构、器件或材料的制造策略。

单原子操控

指利用工具对单个原子进行捕获、移动、定位、释放和态初始化的终极精密操作。

原子基元定向组装

原子基元定向组装通过施加可控物理场，驱动原子基元在基底表面预制图案区域定向组装，形成由原子基元构成的功能化微纳图案结构。

原子级改性

指在原子尺度上精准地改变材料的局部化学成分、晶体结构或电子态，从而赋予其新功能，而不显著改变其整体形貌的加工过程。

原子级测量

以原子分辨率对材料结构、性能及制造过程进行测量与表征的技术。

原子级精度

指制造、测量或操控能力达到原子尺度水平，可控制或识别单个原子或数个原子尺度的变化。

原子级结构

指材料的构成单元在三维空间中的排列方式具有原子尺度的长程有序性或特定构型。其核心特征是原子排列的确定性，即每个原子的位置、化学类别和键合环境在理论上都是可预测和定义的。

原子级表面

原子级表面特指材料与外界或真空的界面区域，其具有原子级平整度、洁净的化学终端和完整的晶格结构。

原子级制造企业

指以原子级精度制造技术为核心竞争力，从事原子尺度产品的研发、生产、销售和服务的商业化实体。

原子级加工装备

指实现原子级制造所需的、能够执行原子尺度增减材或改性操作的专用极端制造平台。

原子级抛光装备

一种通过物理或化学方法，以原子层为材料去除单位，实现工件表面全局原子级平整度和无亚表面损伤的超精密表面加工设备。

原子级切削装备

一种利用具有原子级锋利刃口的刀具，通过单点切削方式，精准控制原子层级材料去除过程，从而获得原子级光滑表面轮廓的超精密设备。

原子级刻蚀装备

一种通过物理轰击或化学反应，以自限制的循环反应方式，逐层甚至选择性逐原子地去除材料，实现各向异性或各向同性刻蚀的精密设备。

原子层沉积装备

一种通过交替通入前驱体气体和反应气体，利用表面自限制的饱和化学反应，逐层生长薄膜，实现膜厚在原子级精度可控的薄膜制备设备。

原子级修复装备

一种利用聚焦能量束或扫描探针，对材料表面的微观缺陷进行逐层定点、定量的去除、添加或改性，以恢复其功能和性能的精密设备。

原子级修形装备

一种通过原子尺度的材料去除或添加，对工件表面的三维宏观形貌进行确定性修正，使其达到原子级精度面形要求的超精密加工设备。

原子级注入装备

一种利用电场加速离子并将其精准注入材料表层特定晶格位置，从而实现定点、定量掺杂或制造特定缺陷结构的离子加工设备。

原子级表面清洁装备

一种利用物理或化学方法，无损伤地去除材料表面单原子层级别的污染物，以获得纯净表面的处理设备。

原子级构筑装备

以原子为基本构建单元，通过精准定位、操控和有序组装，从下至上地直接构建具有预设功能的新型量子结构、器件或材料的系统。

单原子操控装备

能够对单个原子进行捕获、移动、精确定位、释放和状态初始化/读取的精密科学仪器设备。

原子层生长装备

通过前驱体在基底表面的自限制化学吸附与反应，实现原子级厚度可控、高保形性的薄膜沉积设备。

原子层颗粒包覆装备

通过控制前驱体气体在微纳米颗粒表面交替发生自限制化学反应，在单个颗粒表面生长厚度均匀、成分可控的原子级包覆层的设备。

原子级材料创制装备

指以原子尺度精准操控与组装为核心，能够创制出具有全新原子排列方式、化学成分和物性的新材料的设备。

原子级改性装备

指能够对材料特定微区的化学成分、晶体结构或电子态进行精确调控，从而局部改变其性能，而不显著影响材料整体形貌的加工设备。

原子级测量装备

指具有原子级空间分辨率，能够对材料的表面形貌、原子结构、物理性质及化学组成进行定量表征与分析的设备。

原子级制造过程动态检测装备

指集成于原子级制造装备内部，能够在制造过程原位、实时地监测原子尺度动态变化的测量系统或设备。

原子级制造产品检测装备

指用于对原子级制造产出的最终产品或中间品进行离线、无损或微损的快速检验与质量评定的测量设备。

原子级表征装备

指主要用于科学研究和深度分析，以揭示材料在原子尺度的本征物理化学性质为核心目标的精密测量仪器。

原子级制造产品

指其核心功能、性能或结构直接由原子尺度的精确排列、操控或改性所决定，并因此具备传统制造方法无法实现的颠覆性性能的一类高端产品和材料。

原子级制造材料

指通过原子级制造技术制备出的，具有全新原子组成、排列方式和性能的新型基础材料。

原子级制造光电元器件

指其核心光电子转换过程、载流子传输或激子行为由原子级精确结构所决定的新型器件。

原子级制造机械基础件

指其表面完整性、摩擦学性能或力学性能通过原子级加工达到极致水平的核心机械部件。

原子级制造生物医药产品

指通过原子级精度的手段设计、修饰或构建的，用于疾病诊断、治疗或生命科学研究的生物医学产品。

原子级制造应用服务

指基于原子级制造的技术和能力，面向高端产业和前沿科研领域提供的技术开发、产品加工、分析测试和咨询解决方案等服务。

原子级制造评价指标

用于量化评估原子级制造过程能力、装备性能和产品质量的一套科学的、可测量的参数体系。

参考文献