| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXXX—XXXX

原子级制造术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造Atomic Level Manufacturing或者Atomic-Scale Manufacturing

制造过程可以精确到单个原子或原子层级别，通过规模化精准操控原子，将制造精度或结构推进至原子水平，使产品性能逼近极限的制造技术。

原子制造Atomic Manufacturing

利用先进的物理、化学、材料科学和工程技术手段，在原子尺度上对材料进行设计、加工、操控和组装，从而实现精确控制原子排列、调控材料性能的制造过程。

注：原子制造和原子级制造没有严格区分，“原子制造” 更偏向于描述一种制造范式或未来产业方向，强调其在高性能材料、量子器件、芯片制造等方面的应用前景。“原子级制造” 更常用于描述极限制造技术手段或制造精度达到的水平。

原子级制造产品Atomic-Scale Manufacturing Products

通过原子级制造技术所生产的具有原子尺度精度或原子结构可控性的先进材料、器件或系统，广泛应用于半导体器件、量子计算、新型材料、生物医学、催化剂等领域。

原子级制造企业Atom-Level Manufacturing Enterprise

能够在原子尺度上实现材料加工、结构构建、器件制造或系统集成，并具备商业化能力或产业化应用的高科技企业。

原子级制造装备Atomic-Scale Manufacturing  Equipment

具备单原子或亚纳米级精度的制造设备，能够在极小尺度上实现材料的沉积、刻蚀、结构调控、原子操控与性能检测等功能，从而构建具有特定原子排列结构的材料或器件。

原子级制造软件Atomic-Scale Manufacturing  Software

能够对制造过程中的原子结构进行精确建模、模拟与优化的软件系统，它支持从原子尺度设计到制造工艺验证的全过程，是实现“按需设计、逐原子构建”的核心工具。

单原子Single Atom

一个独立的原子单位，不与其他同种或异种原子形成稳定的化合键。

原子团簇Atomic Clusters

由少量原子（通常为几个到几百个）聚集而成的微观结构。

原子线Atomic Wire 或者 Atomic-Scale Wire

在至少两个维度上被限制在原子尺度（通常小于1纳米）的一维材料原子层。

原子基元Atomic Primitives或者Atomic Building Blocks

在原子尺度上具有基本结构或功能单元的原子或原子团，它们作为材料、器件或系统构建的最小可控单位，是实现原子级制造与结构性能调控的核心要素。

原子级结构Atomic-Scale Structure

以单个原子或原子层为单位构建的材料微观结构。

原子级表面Atomic-Scale Surface

指材料的最外层原子或原子层，其结构和化学状态可以在亚埃（<0.1 nm）至单原子尺度上进行定义、测量和调控。

原子级精度 Atomic-Level Precision

指在材料加工、结构构筑、性能调控或测量过程中，能够实现以单个原子或原子层为单位的精确控制与操作。

单原子催化 Single-Atom Catalysis

以孤立单原子为活性位点的催化技术，提升催化效率与选择性。

表面扩散 Surface Diffusion

原子/分子在材料表面迁移的现象，影响薄膜均匀性与晶格缺陷控制，是ALD/MBE的关键参数。

表面吸附 Surface Adsorption

原子/分子在材料表面附着并形成化学或物理键的过程，是ALD、催化等反应的初始步骤。

自下而上制造 Bottom-Up Fabrication

通过原子/分子自组装构建原子级结构，适用于纳米材料、分子器件和生物系统制造。

自组装单分子层 Self-Assembled Monolayer (SAM)

分子自发有序吸附于表面形成单层结构，用于表面功能化、模板制备和器件钝化。

表面自限制反应 Self-Limiting Surface Reaction

反应仅限于单原子层范围，饱和后自动终止，是ALD/ALE等技术的核心机制。

二维材料Two-Dimensional (2D) Materials

厚度为单原子层或数原子层的材料，是原子级器件的核心候选材料。

原子分辨率成像Atomic-Resolution Imaging

利用高分辨电子显微镜（HRTEM）或扫描隧道显微镜（STM）直接观测单个原子的技术。

原子力显微镜Atomic Force Microscopy (AFM)

通过探针与样品表面的原子间作用力成像，可表征纳米至原子尺度的表面形貌与力学性质。

表面重构分析Surface Reconstruction

固体表面原子自发重组以降低能量，可通过AFM/STM观测，影响材料生长与反应活性。

扫描探针显微镜Scanning Probe Microscope (SPM)

一类利用探针扫描样品表面的设备（如AFM、STM），用于原子级成像与操控。

聚焦离子束Focused Ion Beam (FIB)

利用高能离子束进行纳米级微加工或成像，结合ALE可实现原子级精度。

原子层沉积系统ALD System

实现ALD工艺的设备，通常包含前驱体供应模块、反应腔体与精确控制系统。

扫描隧道显微镜Scanning Tunneling Microscope (STM)

利用量子隧穿效应探测导电表面原子结构的仪器，也可用于原子操纵。

电子束光刻Electron Beam Lithography (EBL)

通过高能电子束在抗蚀剂上绘制纳米结构，用于原子级器件的模板制备。

原子级加工Atomic-Scale Machining 或者 Atomic-Scale Processing

在原子尺度上对材料进行精确的去除、添加、重构或操控的制造过程。

原子级抛光Atomic-Scale Polishing

将材料表面粗糙度降低至单原子层或亚纳米级别，使表面达到原子尺度上的平整性与有序性。

原子层沉积（Atomic Layer Deposition）

逐层沉积原子层，用于制造高精度薄膜。

原子级构筑Atomic-Scale Architecture

通过物理或化学手段，在原子尺度上实现材料的选择性沉积、排列、连接与结构化，形成具有特定功能或性能优化的纳米结构或器件。

单原子操控Single-Atom Manipulation

利用物理或化学手段，在原子尺度上对单个原子的位置、种类、排列方式进行有目的的控制与调控。

原子级重构 Atomic-Scale Reconstruction

在原子尺度上对材料表面或neibu的原子排列进行重新组织、调整或优化的过程，以实现特定的结构、电子态或功能特性。

原子级改性Atomic-Scale Modification

通过物理、化学或能量场手段，在单原子或原子层尺度上改变材料的局部结构、成分或电子状态，从而调控其宏观性能。

原子级测量Atomic-Scale Measurement

在原子尺度上对材料的结构、成分、电子态、表面形貌等进行精确表征与定量分析的技术手段。

原子层蚀刻Atomic Layer Etching (ALE)

利用化学吸附与物理轰击交替工艺，实现原子级材料去除，用于高精度微纳结构加工。

原子级加工装备Atomic-Scale Machining Equipment

在原子尺度上实现材料的沉积、蚀刻、操控、成像或组装的制造平台。

原子级抛光装备Atomic Scale Polishing Machine

能够实现材料表面原子级精度去除和超光滑加工的高精密制造设备。

原子级切削装备Atomic-scale Machining Equipment

在车削、磨削、铣削等加工过程中实现材料去除精度达到原子尺度，即每次切削只去除几个原子层厚度的材料的设备。

原子级刻蚀装备Atomic-scale Etching Equipment

在原子尺度上通过物理或化学机制，在材料表面实现单原子层或数个原子层的精确去除的设备。

原子层沉积装备Atomic Layer DepositionEquipment

以单原子层精度逐层沉积薄膜的高精密制造设备，通常采用交替通入两种或多种反应前驱体，在基底表面发生化学吸附与反应，实现单原子层或单分子层级别的精确可控沉积。

原子层沉积与蚀刻一体化设备ALD-ALE Integrated Tool

集成原子层沉积与蚀刻功能的设备，实现原子级制造与修正的闭环工艺。

原子级修复装备Atomic-scale Repair Equipment

通过物理、化学或混合手段，对材料表面或器件结构中的原子尺度缺陷进行选择性去除与重构，使表面或结构恢复到接近原子级完好状态的设备。

原子级修形装备Atomic-scale ShapingEquipment

能够对材料表面或器件结构在原子尺度进行精确形状修正、微纳结构修整、表面形貌优化的高端制造设备。

原子级注入装备Atomic-scale DopingEquipment

能够在原子尺度精确控制掺杂元素种类、浓度和深度的技术平台，主要用于半导体、量子器件、光电子器件等领域的高精度材料改性。

原子级表面清洁装备Atomic-scale Surface Cleaning Equipment

用于在原子尺度上高效、无损伤地去除材料表面污染物、氧化层、有机残留、金属颗粒、吸附原子或分子的高精度制造设备。

原子级构筑装备Atomic-scale Patterning & Assembly Equipment

能够在原子尺度上对材料、器件或分子结构进行精确加工、组装与调控的高精度制造技术平台。

单原子操控装备Single-Atom Manipulation Equipment

对单个原子或分子进行识别、定位、移动重构的技术装备。

原子层生长装备Atomic Layer Growth Equipment

通过分子束外延、原子层外延等技术，实现材料逐层沉积与生长的装备。

原子层颗粒包覆装备Atomic Layer Coating of Particles

运用原子层沉积、化学气相沉积等技术在在颗粒表面（如纳米颗粒、微米粉体）上沉积单原子层或分子层厚的薄膜的设备。

原子级材料创制装备Atomic level MaterialsEquipment

能够在原子尺度上精确控制材料结构、成分和形貌的制造装备。

原子级改性装备Atomic-scale Surface Modified Equipment

在不改变材料本体结构的前提下，对材料表面或界面进行单原子层或亚单原子层级别调控，以提升材料的性能，如导电性、稳定性、催化活性、热电特性等设备。

原子级化学修饰设备Atomic-level chemical Modification Device

在原子层级对有机材料或高分子材料进行原子级化学修饰的设备，如羧基、氨基表面修饰等。

原子级氧化/氮化处理设备Atomic-resolution Oxidation/NitridationTreatment Device

在原子层级对金属材料进行表面氧化或氮化处理的设备。

原子级测量装备Atomic-scale Measuring Equipment

能够以接近或达到原子尺度（即纳米、亚纳米甚至更精细）来测量物理量、结构、性质等的精密仪器和装置。

原子级制造过程动态检测装备Atomic-scale Manufacturing Dynamic Monitoring Equipment

在原子级制造（如原子层沉积、原子层蚀刻、分子束外延、纳米加工等）过程中，能够实时、原位、高灵敏度地检测和监控制造过程中材料表面结构、成分、厚度、反应过程等关键参数的精密检测系统。

原子级制造产品检测装备Atomic-scale Product Metrology Equipment

对通过原子级制造工艺所获得的微观结构或器件进行高精度检测与表征的仪器设备。

原子级表征装备Atomic-scale characterization equipment

在原子尺度对材料或器件的结构、成分、电子态、化学态、表面形貌等关键物理和化学特性进行高精度探测与分析的仪器。

原子级制造产品Atomic-scale Manufacturing Product

原子级制造材料Atomic-scale Manufactured Materials

合成、加工或结构调控精度达到单原子层或亚纳米级水平的材料。

原子级制造光电元器件Atomic-scale Manufactured Optoelectronic Devices

通过原子级制造技术，在单原子层或亚纳米精度水平上设计与加工的光电器件。包括量子点发光二极管、单光子源、二维材料集成光子器件、原子气室等

原子级制造机械基础件Atomic-scale Manufactured Mechanical Base Components

在原子尺度上进行结构设计与制造的关键机械组件或基础单元，其几何形状、材料组成、表面粗糙度、界面接触性能等均受到原子级精度控制。

原子级制造生物医药产品

在原子尺度通过精确调控分子或原子的排列、结构与组成，制造具有特定生物活性或医学功能的高精度生物医药材料或器件。

原子级制造应用服务Atomic-scale Manufacturing Application Services

面向原子级制造技术和产品的全生命周期，提供从设计、仿真、工艺开发、检测分析、数据建模到系统集成等高精度制造相关技术支持与专业化服务。

原子级制造评价指标

反映科研机构或企业是否达到原子级制造能力的定量或定性指标体系。

原子级设计与仿真服务Atomic-scale Design and Simulation Services

基于量子力学、分子动力学、材料科学等多学科理论方法，通过高精度计算模型与仿真工具，对原子尺度的材料结构、器件构型、界面特性及其物理化学行为进行精确预测、优化与验证的技术服务。

原子级工艺开发与优化服务Process Development and Optimization Services

围绕材料沉积、刻蚀、掺杂、自组装、表面处理等关键工艺环节，提供原子层级精度的工艺设计、参数调优、过程建模与良率提升的技术服务。

原子级材料与器件检测服务	Atomic-level Characterization &TestingServices

提供对材料结构、成分分布、表面形貌、界面特性以及器件性能的原子级分辨率检测与表征的技术服务。

原子级制造设备集成服务Equipment Integration and Control SystemsServices

面向高精度沉积、刻蚀、自组装、表征与检测等关键环节，提供制造设备的系统级集成、自动化控制、数据互联、工艺联动与协同制造的一体化技术服务。

原子级应用转化与工程服务Application and Engineering Support

面向原子级制造技术的产业化需求，提供从基础研究成果向工程化制造与实际应用场景转化的系统性技术服务。

参考文献

（Atomic Layer Deposition: Principles and Applications, Springer, 2022）

《Surface Cleaning Techniques at the Atomic Scale》（Springer, 2023）

《Atomic-Scale Manipulation and Assembly》（Springer, 2024）

《Atomic-scale Patterning and Assembly Technologies》（Springer, 2024）

《Atomic Layer Doping and Ion Implantation at the Nanoscale》（Springer, 2023）

《Nanoscale Shaping and Repair Technologies》（Springer, 2022）