| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子级制造 术语

Atomic-level manufacturing—terminology

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）提出。

本文件由全国原子级制造标准化工作组（SWG）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

原子级制造 术语

范围

本文件规定了原子级制造相关的基本术语和定义。

本文件适用于原子级制造相关标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

基础术语

原子级制造 atomic level manufacturing

通过规模化精准操控原子，将制造精度或结构推进至原子水平，使产品性能逼近极限的制造技术。

原子制造

通过直接操纵单个原子或原子团簇作为基础材料，以构建具有新型原子结构的器件，从而实现材料性能和功能极限突破的制造技术。

原子级制造软件

原子级制造装备

通过集成原子级加工、测量与控制系统，能稳定实现原子精度制造功能的专用设备，是支撑原子级制造技术从实验室走向产业化应用的核心平台。

原子级制造产品

其核心功能结构的尺寸、精度或材料特性由原子级制造技术所定义，并因此具有较高的性能或全新功能的高端器件与系统。

单原子

物质保持其化学特性的最小基本单元，是原子制造中可实现精准操控与放置的终极基础材料。

原子团簇

由数个至数千个原子通过物理或化学结合形成的微观聚集体，其性质介于单原子与宏观固体之间，是构建具有特异性能纳米结构的核心功能基元。

原子线

一种仅由单链或单列原子构成的一维量子结构，通过精确控制原子排列的一维结构。

原子层

材料在单一维度上厚度为原子尺度的二维结构，通过精准控制层内原子排布与层间堆叠方式，使材料在电、光、力学等方面的性能达到极致。

原子基元

用于构造更大尺度功能结构的基本单元，通过选择性操控单原子、原子团簇、原子线或原子层等基元的种类、位置与组合，实现器件功能的按需设计与制造。

原子级加工

通过逐原子去除、添加或重排材料的方式，实现工件在原子尺度上的形状与结构成型。

原子级抛光

通过多能量场定量调控手段实现材料表面原子级的均匀去除，获得原子级平整且无亚表面损伤的超光滑表面，使表面粗糙度逼近理论极限的超精密加工技术。

原子级构筑

通过“自下而上”地精准添加或排列原子、分子等基元，构建出具有特定原子排列和量子特性的全新三维结构或器件的制造技术。

单原子操控

利用物理场（如探针力、电场）对单个原子进行精准抓取、移动、放置与排布，是实现按需构建量子器件和进行基础物性研究的关键技术。

原子级改性

通过有选择性地对材料表面或近表面少数原子层的物理或化学状态进行精确调控，在不改变宏观形状的前提下，使材料局部性能达到超性能。

原子级测量

利用具有原子级空间分辨率的探测技术，实现对制造过程中原子排布、化学组成及物理性质的精准表征与量测，为原子级制造提供精确的测量反馈。

原子级精度

对制造过程中原子的位置、数量及键合状态的控制能力达到原子尺度（~0.1 nm），是衡量制造技术能否使产品结构与性能逼近理论极限的核心指标。

原子级结构

材料或器件中具有精确的原子种类、位置、键合与排列顺序的特征结构。

原子级表面

指表面粗糙度、缺陷密度与化学一致性在原子尺度得以精确控制的界面，是获得优异表面/界面特性的关键。

原子级制造企业

以开发或应用原子级制造技术为核心，致力于研制、生产并商业化原子级制造装备或产品的尖端高科技企业。

原子级加工装备

能够执行原子级去除、增材或重组等加工工艺，并实现原子级精度控制的专用设备，是支撑原子级制造范式得以实现的核心平台。

原子级抛光装备

专门用于实现原子级材料去除并获得超光滑表面的工艺设备，其加工精度与一致性是制造高性能光学、电子等器件的关键保障。

原子级切削装备

通过具有原子级锋锐刃口的刀具进行机械纳米切削，能以极小时效去除量实现材料原子层级的可控去除，获得超光滑表面的加工装备。

原子级刻蚀装备

利用多能量场作用，通过表面反应过程的精确控制，实现材料逐原子层可控去除的工艺装备。

原子层沉积装备

原子级修复装备

针对高端器件（如光掩模版、芯片缺陷）的原子级缺陷，进行定点、定量的原子去除、添加或改性与修复，使其性能恢复至设计指标的工艺装备。

原子级修形装备

原子级注入装备

利用高能离子束并精确控制注入离子的能量、剂量与位置，在材料近表面实现原子级精度掺杂，从而改变其电学或力学性能的装备。

原子级表面清洁装备

通过物理或化学等方法，在不损伤基底材料的条件下，完全去除表面污染原子/分子层，获得原子级清洁表面的工艺装备

原子级构筑装备

单原子操控装备

原子层生长装备

原子层颗粒包覆装备

原子级材料创制装备

原子级改性装备

能够对材料实施原子级精度局部性能调控的专用设备，通过包括但不限于粒子束、电场等手段实现对材料特定表层原子状态的操控

原子级测量装备

原子级制造过程动态检测装备

原子级制造产品检测装备

原子级表征装备

原子级制造产品

原子级制造材料

原子级制造光电元器件

原子级制造机械基础件

原子级制造生物医药产品

原子级制造应用服务

原子级制造评价指标

参考文献